基础原料2号验收标准

一、供货商资质要求

- 供应商提供有效的营业执照及其它纳入强制许可的证照（如食品生产许可证副本及许可品种明细表）的复印件并加盖公司鲜章；如取得了其它与质量有关的证书（如ISO9001、ISO22000、绿色食品证等），应一并提供。

- 每年提供第三方检验报告（可由公司代为抽样送检），每批次产品提供出厂检验报告单。

二、运输、包装、出厂检验报告要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 检测频率及方法 | 处罚方式及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 1）运输车辆车厢应保持清洁、卫生、无泥沙； 2）不得与有碍食品安全和卫生的物品（如家禽、家畜、农药等）混运； 3）运输途中有防护措施，防止产品被污染（防异物、防渗漏、防虫害、防雨水等情况）； 4）运输包装物及附件（如转运桶），卸完货后应返回到送货车辆过磅除皮，相关物料在厂区外自行处理； 5）除皮过磅时严禁水箱放水。 | 每批，目测 | 1）不符合第1—3条的，予以拒收，同时按500元/车的标准给于罚款； 2）不符合第4条的，加上包装及运输附件后二次过磅； 3）不符合第5条的，采取将水箱灌满水后二次过磅除皮，并处罚款1000元。 |
| 2 | 包装 | - 产品包装可采用袋装、桶装、罐车，与产品直接接触部分不应给产品带来食品安全隐患，塑料材质的包装需提供包装物塑化剂检测报告； - 包装材料和器具应符合食品安全要求，干净、无异味、无破损，无异物夹带隐患。 - 采用散装罐车包装容器，进料口、出料口应有对应的签封，并提供前三车车载货物、清洗证明，所有运输容器须提供对应产品标签。 | 每批，目测、鼻嗅 | 包装不符合标准要求，并存在食品安全隐患的，予以拒收。 |
| 3 | 出厂检验报告 | 每一批需提供合格检验报告，检验报告项目包含：产品名称、配料、生产日期、规格、数量、感官（色泽、气味、口感）、水分、食盐、总酸、氨基酸态氮、无盐固形物、大肠菌群、含沙量、杂质。 | 每批，对照检测项目及结果核查。 | - 1）检验报告不符合要求，每次罚款100元。 - 2）无检验报告，拒收。 |

三、质量指标

基础原料2号理化指标

| 项目 | 接收标准 | 让步接收 标准 | 拒收标准 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水分/(g/100g) | ≤56.5 | ＞56.5，≤57 | ＞57 | 批检 | GB5009.3直接干燥法 |
| 盐分/(g/100g) | ≤19.5 | ＞19.5，≤20.5 | ＞20.5 | 批检 | GB/T5009.40 |
| 无盐固形物/（g/100g） | ≥24.0 | ≥22，＜24 | ＜22 | 批检 | 计算值，样品中除去水分、食盐含量的值。 |
| 总酸（以乳酸计）/(g/100g | ≤2.0 | —— | ＞2.0 | 批检 | GB/T5009.40 |
| 氨基态氮（以氮计）/(g/100g) | ≥0.20 | ≥0.18，＜0.20 | ＜0.18 | 批检 | GB5009.235 |

- 说明：无盐固形物判定方式及应用，当水分、食盐含量指标中任有一项不符合允收标准，但符合让步接受标准时，以无盐固形物做为最终判定标准，判断及处罚方式如下：

- （1）若无盐固形物符合允收标准，则视为合格，对水分、盐分的不合格项不做处罚；

- （2）若无盐固形物不符合允收标准，但符合让步接收标准的，以无盐固形物实际达成率为基准进行扣款处罚，不再对超标水分、盐份另行处罚；扣款计算方式如下：

- [1-（100-实测水分-实测盐分）/无盐固形物标准值]×单价×数量

- （3）水分、盐分任有一项指标达到拒收标准的，做拒收处理，也可综合评判，产生的相关费用有供应厂商自行承担；

- （4）氨基酸态氮不符合允许标准，但符合让步接收标准的，按每吨100元进行扣款；达到拒收规格的，做拒收处理。

- （四）感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 1号：浅红褐色至深红褐色，红褐色油润有光泽。 2号、4号、5号：深红褐色，油润有光泽。 | 取适量样品放置于白色瓷盘内，在充足的自然光线下，目测色泽、组织形态/性状，嗅其气味，尝其滋味，检查有无杂质。 |
| 组织形态性状 | 粘稠适度，可见辣椒块和蚕豆瓣粒。 |  |
| 滋、气味 | 具有传统豆瓣固有的香气，酱酯香较浓郁，味鲜辣，瓣粒香脆、化渣，回味较长。 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质（具体验收标准以杂质与异物标准执行）。 |  |
| 备注 | 验收时，若感官指标按本表所列要求与检验方法进行判定出现争议，可适当参考经双方确认后封存的样品。 |  |

- 杂质与异物标准

| 验收项目 | 接收标准 | 拒收标准 | 检验频率及方法 | 处罚方式及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异 物 | 外源性恶性异物：未出现。 | 抽检 出现 | 每车随机抽样20kg以上的样本及批量挑选验证。 | - 1）抽样检验及批量挑选验证过程中超过标准，拒收处理。 - 2）卸货及生产过程中发现（经生产、品控、采购部门鉴定属实）恶性异物动物及残骸按照5000元/个扣款（未卸完的货拒收），已下的货按照300元/吨扣除挑选费用或退货处理。 - 3）卸货及生产过程中发现（经生产、品控、采购部门鉴定属实）其它恶性异物按照1000元/个扣款（未卸完的货拒收），已下的货按照150元/吨扣除挑选费用。 |
|  | 外源性一般异物：未出现。 | 抽检 出现 |  | 1）抽样检验过程中超过标准，拒收处理。 2）生产在使用之前批量挑选验证，数量不低于2吨，按照验证产品比例计算对应供应商的异物数量： - ①异物数量＞2个/吨，拒收；如因产能原因需让步接收的，按照150元/吨扣除挑选费用。 - ②1个/吨≤异物数量≤2个/吨，按照100元/吨扣款。 ③异物数量＜1个/吨，不扣款。 - 3）卸货及生产过程中发现（经生产、品控、采购部门鉴定属实）小型昆虫或幼虫、瓷砖/石头/水泥块、竹块/签、木块/签、泡沫块、软胶块/条、毛发，按照200元/个进行扣款。 |
|  | 内源性杂质≤0.1g/kg。 | ≥0.3g/kg。 |  | 达到让步接收：0.1g/kg＜内源性异物＜0.3g/kg，按1000元/kg扣款。 |
| 备注： 1、外源性恶性异物是指：动物及残骸、药/食品及残骸或非食用物质、烟头、创口贴、布条、羽毛、药/食品包装瓶（袋）、胶/纱布、金属（碎屑不计）、玻璃、硬塑料（胶）块/条等异物。 2、外源性一般异物：小型昆虫或幼虫、瓷砖/石头/水泥块、竹块/签、木块/签、泡沫块、软胶块/条、毛发、塑料丝、线绳、塑料膜、地膜及3mm以下金属碎屑等异物。 3、内源性杂质是指：辣椒叶、辣椒枝杆、杂草、蚕豆壳、秸秆及玉米、黄豆等农作物。 4、若出现某种异物未在以上异物分类明细中，经品控、生产风险评估对该异物进行分类、处置。 5、货值是指：单价×数量。 6、异物计算方式：m吨验证供应商半成品的异物n个，依次作为基础数据n个÷m吨。 7、异物罚款计算：罚款金额=（n个÷m吨）对应的罚款范围×到货数量。 8、公司终产品在销售期间，被反馈产品夹带异物问题，经追溯来自原料携带，将按照《产品质量管理奖惩办法》附件5《各类产品质量问题责任比例划分明细表》追究相关原料供应商直接责任。 9、本标准最终解释权归四川省郫县豆瓣股份有限公司。 |  |  |  |  |

五、含沙量要求

| 项 目 | 要求 | 扣款标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 含沙量/(g/kg) | ≤0.03 | 0.03～0.05 | 按（检出值-0.03）×货值进行扣款。 |
|  |  | ＞0.05 | 不符合要求者，拒收。 |
| 说明：测含沙量须在卸货前取样进行检测，符合要求后，才能卸货。 |  |  |  |

六、微生物限量、致病菌限量和食品安全标准要求

微生物限量、致病菌限量和食品安全指标，须符合食品安全法规和《四川省郫县豆瓣股份有限公司基础原料预处理技术要求》。