四川省郫县豆瓣股份有限公司

乳化罐、反应釜采购项目报价单

一、报价注意事项

（一）本报价含税含运费，作为采购项目重要组成部分。

（二）交货期限：下单20日内交货。

（三）交货地点及卸货方式：鹃城豆瓣公司，供应商负责卸货；

（四）税票：增值税专用发票；税率：13 %；付款方式： 合同签订后预付65%，验收后支付35%，1年后支付5%  。

（五）我司联系人：郭先生      联系电话：18383115486

（六）投标方对我公司工作人员索贿行为有检举揭发义务；若在业务往来过程中发现有违反上述情况的行为时，应坚决抵制，同时请贵方致电我公司（电话18685050704)。

二、报价产品的名称、规格、数量、质量、价格等

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 采购数量 | 招标控制单价（万元/单位） | 含税单价（万元/单位） | 含税金额合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化罐 | 详见附件 | 台 | 1 | 3.5 |  |  |  |
| 2 | 反应釜 | 详见附件 | 台 | 2 | 4 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：①本项目报价不得超过招标控制单价，高于限价，报价无效。②安装好后，正常运行1个月后验收。③本项目中标需签订合作合同、需提供1年质保以及扣除货款的5%作为质保金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价时间：      年     月    日

- 其他提供资料：营业执照

- 请勿修改报价单中格式、内容，否则视为无效报价。

报价单位名称（公章）：

联系人：              联系电话：

附件：乳化罐、反应釜设备需求参数

1.乳化罐

锅体材质：316L不锈钢厚度4mm以上，

保温隔热层材质：304不锈钢导热油外层厚度3mm，隔热层厚度2mm

有效容积：500L

高速剪切头电机功率：4kw2级

电加热功率：4*6kw=24kw，导热油放气口加装防进水装置

进料口1#：翻盖结构（无需密闭），便于清洗与加料

进料口2#：回料口，快装卡盘φ50.5mm

出料口：快装卡盘φ50.5mm

控制箱：304不锈钢防水配电箱（IP65）、按钮指示灯均要求加装防水罩、温控系统

2.反应釜

锅体材质：316L不锈钢厚度4mm以上，

保温隔热层材质：304不锈钢导热油外层厚度3mm，隔热层厚度2mm

有效容积：500L

搅拌器电机功率：2.2kw带减速机机封结构，四氟刮板

耐压测试：水压试验压力0.2Mpa

电加热功率：4*6kw=24kw，导热油放气口加装防进水装置

进料口1#：翻盖结构（密闭），便于清洗

进料口2#：进料口，快装卡盘φ89mm卡盘106mm，变径φ89变φ38mm，最终卡盘50.5mm

进料口3#：回料口，快装卡盘φ89mm卡盘106mm，变径φ89变φ38mm，最终卡盘50.5mm

观察口：80mm

罐内自动清洗：旋转清洗球

呼吸口：快装卡盘φ50.5mm

出料口：快装卡盘φ89mm卡盘106mm，变径φ89变φ38mm，最终卡盘50.5mm

出料口物料温度探头：螺纹M27*2

控制箱：304不锈钢防水配电箱（IP65）、按钮指示灯均要求加装防水罩、温控系统