附件1：

报价函

四川省鹃城味业有限公司：

1.我方知悉贵方的项目内容，并作以下报价：

| 名称 | 规格要求 | 数量 | 单价 （元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式翻晒机 | 1.用于甜面酱翻搅，行走速度15米/分以上，外形尺寸（长*宽*高）约2020*850*2800mm; 2.设备除配件外均采用SUS304不锈钢制作，前驱后轮转向结构；横梁采用 12#槽钢，整体结构无拼接，需维修拆卸部位禁止焊接，所有螺丝螺母采用 SUS304材质，配防滑螺母；后桥用减速机结构传动。 3.翻晒机可转向、前进、后退操作，操作灵活，配备顶棚、风扇、真空胎； 4.左右各配置2根搅拌螺旋，搅拌螺旋配2.2KW-4极电机，配立式减速机（嘉和或同档次品牌，速比1:23，带接油盘），左右螺旋可单独控制正反转，螺旋组升降丝杆直径 78mm； 5.车身后部配置电动卷线器，3P+N+地（含50米营门/美河橡塑电缆、上曼航空插头）； 6.操作台配置急停开关，各电机主线路独立，均须有独立的过载、缺相、短路等保护措施，电控箱设计应方便检修，不干涉作业，车身主体机架材质SUS304不锈钢； 7.不锈钢材料厚度、外形样式参照现有豆瓣翻晒机设计制作。 | 1台 |  |  |
| - 说明：1.此报价含税含运费。2.本次谈判单价最高限价为62000元/台，超过最高限价的报价认定为无效报价。3.报价函格式不得更改。 |  |  |  |  |

- 2.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

报价人名称：                          （盖单位公章）

通讯地址：

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月   日

应提交的其他资料

注：营业执照。